阳江市妇幼保健院院远程会诊终端项目

采购招标需求书

A、商务要求

一、招标项目名称、用途、数量、简要技术要求、采购预算金额和工期要求

1、项目名称：阳江市妇幼保健院远程会诊终端采购项目

2、采购人：阳江市妇幼保健院。

3、用途：阳江市妇幼保健院远程会诊用。

4、简要技术要求：详见《技术参数及要求》。

5、采购预算金额：10万元。该预算金额为投标人的投标报价最高限价，超过视为无效投标报价，项目内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳江市妇幼保健院视频会议终端项目 | 套 | 10万元 |

6、完工期：合同签订生效后，进场施工之日起10日历天内完成。（包括项目安装、调试、试运行等工作，超出该交货期将作为无效投标处理）。

二、投标供应商（供应商）投标资格要求为：

注：投标供应商投标时须提供营业执照副本原件核查，否则将作无效投标处理。

1、投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；必须是中华人民共和国注册的合法企业；具有独立承担民事责任的能力；

2、投标供应商应提交营业执照和税务登记证、组织机构代码证等相关证件（复印件加盖公司公章）。（注：如已完成“三证合一”登记变更的，须提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照。法人授权委托书，法人代表及项目负责人（被授权人）身份证复印件。以上材料（所有复印件加盖公司公章）

3、本项目不接受联合体投标。

三、投标报价及相关注意事项

１、本项目要求投标人以总承包方式进行报价，投标报价应为人民币含税全包价，包括系统设备、运输、安装、调试、培训、验收及相关服务等一切费用。

２、投标人应当在投标文件中详细列出硬件清单和维护期外的续保费用清单。

３、合同范围内的建设内容，如上线时间延长所产生的一切费用已包含在报价风险中，结算不予调整。

4、投标人需提交所投标软件的系统运行环境要求，在投标书中提交系统运行网络硬件方面的性能阐述，

5、项目建设方案（开工、建设、完成、验收）。

B、系统内容及技术参数要求

标示“▲”符号的条款为重点条款。标示“▲”符号条款为技术评分的重要依据条款。若投标人投标文件中对标示“▲”符号的条款负偏离响应的，按技术评分标准作相应的扣分处理。

## 一、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频终端机 | 1台 |
| 2 | 高清摄像机 | 1 台 |
| 3 | 全向麦克风1 | 1台 |

二、技术参数要求

| 指标项 | 指 标 要 求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 采用嵌入式操作系统，非PC（无内置内存条、硬盘）、工控机架构。 |
| 网络协议 | 支持IP接入速率64Kbps-8Mbps；支持ITU-T H.323和SIP协议标准。 |
| 视频指标 | 支持H.263、H.264BP、H.264HP、H.264SVC图像编码协议，同时支持H.239、BFPC辅流协议。 |
|  | 图像格式支持1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps、4CIF、CIF。 |
| 音频指标 | 音频支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议。 |
| 双流指标 | 支持最大支持主流1080P60fps，同时辅流1080P60fps。 |
| 接口要求 | ▲提供至少4路高清视频输入（包含HDMI、VGA、3G-SDI）、至少4路高清视频输出接口（包含HDMI、VGA、3G-SDI），和至少1路标清视频的输入输出，提供终端背板截图。 |
|  | 支持摄像头一线连接终端，通过这个线缆可以传输视频信号、控制信号和摄像头供电。 |
|  | 支持6路音频输入和6路音频输出接口，不少于1路标准的卡农头麦克风接口，具有SPDIF数字音频输出接口，提供终端背板截图。 |
|  | ▲支持专用全向麦克风接口，实现一线不少于40米供电（无需USB供电）、声音传输。 |
|  | 支持至少2个10M/100M/1000M自适应网口和2个摄像机控制口。 |
|  | ▲终端支持PSTN接口，实现视频会议和手机、固话互通和互为备份。 |
| 安全指标 | 支持H.235、TLS、SRTP、AES等加密机制。 |
| 网络适应性 | ▲支持最大25%网络丢包下,图像清晰流畅，无马赛克，提供权威检测机构报告。 |
|  | ▲支持1Mbps实现1080P@60fps会议效果；512Kbps实现1080P@30fps会议效果；384Kbps实现720P@30fps会议效果。提供权威检测机构报告。 |
| 终端功能 | ▲支持终端非MCU得点对点会议通过呼叫第三方会场自动转换到MCU上的多点会议。 |
|  | 支持在三个显示设备上分别输出远端图像,本端图像,双流,也可以在一个显示设备上显示输出远端图像,本端图像,双流图像。提供权威检测机构报告。 |
|  | ▲支持Wi-Fi热点和客户端, 提供权威检测机构报告。 |
|  | ▲支持USB接口自动导入配置，非PC功能（不读取U盘媒体文档）,提供权威检测机构报告。 |
|  | 支持电脑通过无线网络传输画面给终端，提供权威检测机构报告。 |
|  | ▲智能语音识别呼叫功能，说出名称建立点对点或多点会议，提供权威检测机构报告。 |
|  | ▲支持终端下电后，支持VGA输入输出环回,图像清晰流畅。提供权威检测机构报告。 |
|  | ▲支持2路视频流输入到终端,可以合并为一路,发送到远端,远端视频清晰流畅。提供权威检测机构报告。 |
|  | 支持在会议中发送接收字幕、横幅、短消息。 |
|  | 支持终端面板LED显示工作状态:启动、升级、休眠等、IP地址、H,323/SIP号码。 |
| PAD功能 | ▲终端支持PAD主界面视频会议和本地会议两个功能，提供PAD界面截图。 |
|  | ▲PAD上支持选择地址本若干会场发起多点会议，提供PAD发起地址本多点会议截图说明。 |
|  | ▲PAD上支持控制终端的摄像机，麦克风开关，音量大小，开启语音呼叫功能，提供PAD界面截图。 |
|  | PAD上支持共享电脑辅流，提供PAD界面截图。 |
|  | ▲PAD上支持调整本地的画面输出，全屏、画中画、二分屏、三分屏等模式，提供PAD界面截图。 |
|  | ▲PAD上支持添加其它入会者，提供PAD界面截图。 |
|  | PAD上支持延长会议，提供PAD界面截图。 |
|  | ▲PAD上支持本地会场循环观看其它会场，提供PAD界面截图。 |
|  | PAD上支持开启声控切换，哪个会场讲话自动切换到该会场画面，提供PAD界面截图。 |
|  | ▲PAD上支持设置会议多画面，最低不少于16画面，然后进行广播，提供PAD界面截图。 |
|  | PAD上支持控制会场开关麦克风，广播会场，点名发言，呼叫挂断删除，提供PAD界面截图。 |
| 摄像机 | ▲高清摄像机，不小于12倍光学变焦和12倍数字变焦，有效像素大于或等于238万以上，支持72度广角。与终端机为同一品牌。 |
| 全向麦克风 | ▲全向360º麦克风，支持8kHz、16kHz、32kHz、48kHz，拾音半径6m。与终端机为同一品牌。 |

三、项目实施及其他服务要求

（一）项目实施

项目工期：自合同签订后10个工作日内完成。

1、投标人必须确保在整个项目过程中遵守国家及行业相关法规、标准和规范，如果投标人已有产品或工作模式在标准和规范方面存在缺陷，投标人必须在本项目实施过程中予以改正。

2、投标人必须在对整个项目过程进行科学、有效的项目管理，以确保项目质量和进度。

3、投标人必须针对项目实施提供一系列实施保障，包含需求调研、客户化改造、测试、数据准备、培训考核等。

4、针对本项目实施内容，投标人具体实施工期将根据项目组进场后与招标方共同协商确定，并确保按时保质完成系统上线工作。

（二）培训服务

1、投标人必须针对本系统软件及采用的相关技术等提出全面培训计划和培训方案并征得采购方同意后实施，培训服务工作须满足招标文件要求。

2、投标人必须针对不同的对象制定不同的培训计划，并分别培训。

3、投标人必须为所有被培训人员进行现场培训。

4、系统操作培训工作应在系统正式运行之前结束。

四、验收及售后服务要求

● 系统正式运行满一个月进行验收，验收人员由信息科技术人员和使用科室工作人员与投标人代表共同组成。

● 中标人应承诺提供三年维保服务（维保期起始日期为系统验收第二天起）。

● 中标人必须按招标方指定的方式提供7×24小时支持维护服务并在30分钟内响应，维护方式包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证有足够的人员及技术支持电话负责本系统运维工作，并保证2小时内派工程师到达现场、24小时之解决问题。

五、付款方式：

本项目合同签订后即支付合同总额50%，项目验收合格后支付合同总额50%。